Présentation

mBlock intègre l’environnement de Scratch en ajoutant la possibilité de piloter du matériel tels que les produits de la gamme Arduino™, Grove ainsi que la gamme de produits Makeblock. Bien évidemment, le logiciel mBlock reste la solution la plus adaptée pour la programmation du robot mBot ainsi que les autres robots Makeblock.

Tout ce qui est possible avec Scratch est réalisable avec mBlock.

Contrairement à Scratch, mBlock intègre la gestion de connexion à une carte de la gamme Arduino™ et compatible ou Makeblock ainsi que la gestion de connexion sans fil.

Nous avons développé nos bibliothèques afin de rendre compatible mBlock avec les capteurs et actionneurs de la gamme Grove pour faire de mBlock “la solution de programmation” pour la gamme Arduino™ et compatible.

Deux modes de fonctionnement sont alors possibles.

- En mode “Connecté” ou “Online” :

Ce mode est très utile pour débugger son programme ou avoir un retour d’information sur l’ordinateur des capteurs dans la fenêtre d’exécution. Il faudra au préalable mettre un firmware afin de permettre le dialogue entre la carte Arduino™ et l’ordinateur avec mBlock (nécessite un câble USB, connexion Wi-Fi ou Bluetooth).

Ainsi, vous aurez accès à l’ensemble des entrées /sorties de la carte Arduino™ ou de votre robot Makeblock afin de créer son programme. Vous pourrez afficher les valeurs mesurées dans la fenêtre graphique de mBlock. Via nos extensions avec une carte Mega ou  une Uno, vous aurez accès à l’intégralité des modules présents en “Online” et “Offline”.

Zone de programmation graphique en Scratch

Bibliothèque

de Scratch

Fenêtre Graphique de mBlock

Environnement de programmation graphique en mode connecté

- En mode “Déconnecté” ,“Automate” ou “Offline” :

Ce mode est essentiellement utilisé lors d’un usage en robotique ou autre car le programme est “dans” la carte Arduino™, pas de liaison avec l’ordinateur et donc mBlock. Votre programmation graphique sera traduite automatiquement en code Arduino™. Il restera à le transférer ou le téléverser dans le microcontrôleur de la carte pour qu’il puisse s’exécuter en totale autonomie. Tous les blocs présents dans notre extension “Uno” sont fonctionnels en mode “Offline”. Ce mode permet d’exploiter pleinement les performances techniques des cartes Arduino™ Uno et Mega. Pas besoin d’avoir de connaissance en code “C” pour faire un programme Arduino™ autonome. Si vous savez programmer avec Scratch, vous saurez programmer un Arduino™.

Environnement de programmation graphique en mode Automate

Code Arduino™ généré

Téléverser votre code

dans votre carte

Blocs Optimisés de capteurs et actionneurs de la gamme Grove

# Tutoriels mBlock sur notre chaine YouTube

Des tutoriels sont disponibles pour faciliter l’installation et l’utilisation de mBlock et de nos extensions :

# Fichiers d’exemples

De nombreux programmes d’exemples sont à présent disponibles dans le répertoire « Exemple » de ce fichier Zip.

Y compris un exemple sur le jeu du « Serpent » pour la matrice LED – LEDEVO.

Contenu

Présentation	1

Tutoriels mBlock sur notre chaine YouTube	2

Fichiers d’exemples	2

Nouveautés Version 1.5	5

Utilisation de mBlock avec une carte Arduino™ Uno	5

Mode connecté	5

Mode déconnecté	6

Installation extension Uno & Grove et RobUno	7

Utilisation de l’extension Uno & Grove	10

Bloc « Générer le code…»	10

Bloc « Lire l’état logique…»	10

Bloc « Lire la valeur du capteur…»	11

Bloc « Mettre la broche…»	12

Bloc PWM sur la broche…»	12

Bloc « Afficher le nombre…»	12

Bloc « Afficher le texte…»	13

Bloc « Mettre la barre de LED au niveau…»	13

Bloc « Lire la température…»	13

Bloc « Effacer le texte…»	13

Bloc « Éclairer l’écran avec la couleur…»	13

Bloc « Lire la température (DHT11)…»	14

Bloc « Lire le taux d’humidité (DHT11)…»	14

Bloc « Définir la vitesse du servo-moteur continu…»	14

Bloc « Définir l’angle du servo-moteur …»	14

Bloc « Allumer la LED de la broche…»	15

Bloc « Transformer la valeur…»	15

Bloc « Lire la valeur du joystick…»	15

Bloc « Lire la distance par ultrasons…»	15

Bloc « Définir la vitesse des moteurs…»	16

Bloc « BT : données disponible…»	16

Bloc « BT envoyer la valeur…. »	16

Bloc « BT : recevoir la variable »	17

Bloc « Lire le taux d’humidité …»	17

Bloc « Lire la température (DHT22)…»	18

Bloc « Lire le taux d’humidité (DHT22)…»	18

Bloc « Lire la température (BMP280)…»	18

Bloc « Lire la pression atmosphérique (BMP280)…»	18

Bloc « RFID disponible »	18

Bloc « Lire la valeur du capteur RFID…»	19

Bloc « RF433 disponible »	19

Bloc « Envoyer la valeur du capteur RF433…»	19

Bloc « Actionner le fonction du lecteur MP3…»	20

Bloc « Lire l’axe de l’accéléromètre»	20

Bloc « Lire l’axe de la boussole»	20

Bloc « Allumer la Led du ruban…»	21

Bloc « Régler l’intensité du ruban…»	21

Bloc « Lancer l’effet sur le ruban…»	21

Utilisation de l’extension RobUno	22

Bloc « Générer le code…»	22

Bloc « Déplacer le robot…»	22

Bloc « Stopper le robot»	22

Bloc « Lire la valeur de la LDR…»	23

Bloc « Mettre la led rouge…»	23

Bloc « Lire l’état logique de la moustache… »	23

Bloc « Passer en mode servo» ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

Rappel des connexions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23

Dépannage	24

Utilisation de l’extension LEDEVO 	25

Bloc « Générer le code…»	25

Bloc « Allumer/Eteindre le pixel…»	25

Bloc « Inverser le pixel …»	25

Bloc « Afficher le nombre …»	26

Bloc « Afficher le caractère…»	26

Bloc « Afficher le symbole…»	26

Bloc « Le bouton … est appuyé…»	26

Bloc « Le bouton … est relaché …»	26

Bloc « Redémarrer le jeu »	27

Bloc « Diriger le serpent »	27

Bloc « Le serpent est dans un mur »	27

Bloc « Le serpent est dans lui-même »	27

Bloc « Le serpent mange »	27

Bloc « Faire grandir le serpent »	27

Bloc « Accélérer le serpent »	28

Bloc « Ralentir le serpent »	28

Bloc « Taille du serpent »	28

Bloc « Fin du jeu »	28

# Nouveautés version 1.5

La bibliothèque Robuno est toujours disponible avec la carte Arduino UNO, ainsi que les extensions Uno & Grove et LEDEVO.

L’extension Mega & Grove est également disponible pour la carte Arduino mega 2560.

1/ Un nouveau bloc a été créé  pour les cartes Arduino : MEGA & Grove

Vous pouvez maintenant utiliser la nouvelle version du capteur Boussole (Compas 2.0).

2/ Des correctifs et bugs divers ont été apporté.

Notamment sur le bloc des modules RF 433 MHz et des servomoteurs angulaire. Le réglage de l’angle se fait maintenant sur une échelle de 0 à 255. En fonction du type de servomoteur angulaire dont vous disposez, il faudra donc étalonner la valeur. Par exemple pour un moteur à 180°, le minimum (0°) correspondra à 0 et le maximum (180°) à 255.

## Mode connecté

Voici les étapes pour utiliser une carte Arduino™ Uno ou Mega avec mBlock en mode connecté.

1. Choix de la carte, sélectionner Arduino Uno ou Arduino Mega 2560.

2. Connecter la carte Arduino en sélectionnant le port COM correspondant à la carte Arduino™.

Vérifier que la connexion soit bien établie (le mot « Connecté » doit être affiché).

3. Mettre à jour le microprogramme.

Vous pouvez à présent utiliser votre carte Arduino™ en mode connecté.

## Mode déconnecté

Voici les étapes pour utiliser une carte Arduino™ Uno ou Mega 2560 avec mBlock en mode déconnecté

- Les étapes de connexion sont identiques des points 1. et 2. du mode connecté comme ci-dessus.

1. Après avoir créé votre programme, il faut que le bloc de départ soit celui-ci

ou

2. Activer le mode Arduino, un volet apparait sur la droite.

3. cliquer sur « Téléverser dans l’Arduino ».

Une fenêtre indique le statut du téléverssement.

Votre programme est à présent dans la carte Arduino™ Uno ou Mega2560, vous pouvez déconnecter le câble USB et intégrer votre carte Arduino™ dans votre projet.

Si vous souhaitez utiliser le « Mode connecté », n’oubliez pas de mettre à jour le microprogramme de votre carte Arduino™ (étape 3 du mode connecté).

# Installation extension Uno & Grove , MEGA & Grove et RobUno

- Télécharger le logiciel mBlock sur notre site internet et installer le sur le poste informatique.

- Ne pas lancer le logiciel mBlock.

À noter que notre extension est entièrement compatible avec le logiciel mBlock en version 3.4.11.

Nous ne validons pas la compatibilité de notre extension avec les versions précédentes et suivantes.

Il est recommander lorsque cette fenêtre apparait de cocher « Ne pas montrer la prochaine fois » et « Télécharger plus tard ».

- Décompresser-le contenu du fichier ZIP nommé « Extension_mBlock_TS_1.5.zip»

Ce zip  est composé de 8 fichiers.

- Un fichier extension-ledevo.zip qui contient notre extension mBlock de la carte Arduino UNO pour le produit matrice led – LEDEVO.

- Un fichier extension-robuno.zip qui contient notre extension mBlock de la carte Arduino UNO pour le produit ROBUNO.

- Un fichier extension-tsmega.zip qui contient notre extension mBlock de la carte Arduino MEGA2560 pour tous les Grove compatibles.

- Un fichier extension-tsuno.zip qui contient notre extension mBlock de la carte Arduino UNO pour tous les Grove compatibles.

- Un fichier LEDEVO.zip qui contient notre extension pour la matrice led LEDEVO.

- Un fichier uno.hex qui est le firmware compatible avec l’extension UNO et Grove.

- Un fichier mega2560.hex est le firmware compatible avec l’extension MEGA et Grove.

- Un fichier uno-ledevo.hex qui est le firmware compatible avec l’extension LEDEVO.

- Pour Uno.hex et Mega2560.hex

À placer dans le répertoire d’installation de mBlock.

Par défaut dans C:\Program Files (x86)\mBlock\tools\hex

Les fichiers Uno.hex et Mega2560.hex existent déjà. Valider le remplacement.

- Pour Uno-ledevo.hex

Attention ne pas utiliser le firmware uno-ledevo.hex tel quel :

1-Utiliser ce firmware que si vous voulez programmer réellement la platine LEDEVO, ce dernier va écraser le précèdent uno.hex placé !!

2- Créer un dossier LEDEVO puis copier le fichier uno-ledevo.hex dans ce dossier.

3- Puis renommer ce fichier en uno.hex et placer, remplacer le dans C:\Program Files (x86)\mBlock\tools\hex.

Votre bibliothèque LEDEVO est maintenant utilisable, mais vous ne disposez plus

Du firmware de la bibliothèque Uno et Grove, il faudra le remplacer par la suite pour le réutiliser.

- Pour tous les dossiers au format ZIP

ATTENTION : NE PAS DECOMPRESSER LES FICHIERS

- Lancer le logiciel mBlock en mode administrateur.

- Avant tous, si vous avez déjà installé des extensions, il est préférable de réinitialiser celles-ci pour ne pas avoir de problème.

Via le menu de mBlock « Choix des extensions » puis « Restaurer les extensions » et « Vider le cache ».

- Redémarrer mBlock, il sera à présent réinitialisé et en anglais, changer la langue dans « Choix de langue ».

- Via  le menu de mBlock « choix des extensions » puis « gérer les extensions » puis « Ajouter ».

- En bas à droite de la boite de dialogue, modifier le type d’extension «.json » par «.zip» puis ouvrir chacun des  fichiers ZIP. Si vous ne disposez pas de la matrice LED – LEDEVO ne l’installez pas, cette dernière n’aura aucune utilité pour vous, et le firmware est indépendant.

L’extension spécifique Uno et Grove, MEGA et Grove et RobUno apparaissent dans l’onglet installé

OPTIONNEL

Dans l’onglet « Pilotage » vous avez nos nouvelles extensions avec une multitude de blocs compatibles Grove et RobUno !

- Lors de chaque mise à jour du logiciel mBlock, cette procédure d’installation de l’extension Technologie Services est à refaire.

# Utilisation des extensions Uno & Grove et MEGA & Grove

Nos extensions sont exclusivement compatibles avec les cartes Arduino™ Uno, Arduino™ Mega2560 et les modules Grove.

Ci-dessous voici comment utiliser ces nouveaux blocs Arduino™ & Grove :

Tous nos blocs Arduino™ & Grove fonctionnent en mode Online (via le microprogramme) et en mode Offline (en téléversement).

Le numéro de broche correspond au numéro du connecteur sur le shield Grove Arduino™ sur lequel il faut brancher le module.

## Bloc « Générer le code…»

ou

Il est nécessaire lorsque vous souhaitez fonctionner en Offline et donc transférer votre programme dans la carte Arduino™.

Il suffit de la placer en tête de votre programme.

## Bloc « Lire l’état logique…»

Ce bloc retourne la valeur de l’entrée numérique de la broche D2 correspondant au connecteur D2 du shield Arduino™ Grove.

Cette valeur est numérique donc 0 pour un état bas ou 1 pour un état haut.

Dans le menu déroulant une liste non exhaustive est disponible afin d’identifier votre capteur :

Pour nommer votre capteur, cliquer dans la zone de texte <Saisie libre> et taper le nom de votre capteur.

Les capteurs compatibles sont  (liste non exhaustive) :

| 275711 | 275700 | 276329 | 275715 | 275752 | 275739 | 275704 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 275726 | 276613 |  |  |  |  |  |

## Bloc « Lire la valeur du capteur…»

Ce bloc retourne la valeur de l’entrée analogique de la broche A0 correspondant au connecteur A0 du shield Arduino™ Grove.

Cette valeur est analogique, elle oscille de 0 à 1024.

Dans le menu déroulant une liste non exhaustive est disponible afin d’identifier votre capteur :

Pour nommer votre capteur, cliquer dans la zone de texte <Saisie libre> et taper le nom de votre capteur.

Les capteurs compatibles sont  (liste non exhaustive) :

| 276327 | 275740 | 275703 | 275751 | 276315 | 275755 | 275749 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 276288 |  |  |  |  |  |  |

## Bloc « Mettre la broche…»

Ce bloc pilote la sortie numérique de la broche D2 correspondant au connecteur D2 du shield Arduino™ Grove.

Cette valeur est numérique donc 0 pour un état bas ou 1 pour un état haut.

Dans le menu déroulant une liste non exhaustive est disponible afin d’identifier votre actionneur :

Pour nommer votre capteur, cliquer dans la zone de texte <Saisie libre> et taper le nom de votre actionneur.

Les capteurs compatibles sont  (liste non exhaustive) :

| 275717 | 275718 | 275837 | 275716 | 275796 | 275728 | 275725 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 275701 | 275744 | 275764 |  |  |  |  |

## Bloc PWM sur la broche…»

Ce bloc pilote la sortie PWM (modulation de la largeur d'impulsion) de la sortie numérique de la broche D2 correspondant au connecteur D2 du shield Arduino™ Grove.

Attention toutes les broches ne sont pas PWM, seules les broches 3, 5, 6, 9, 10 et 11 le permettent.

Pour nommer votre capteur, cliquer dans la zone de texte <Saisie libre> et taper le nom de votre capteur/actionneur.

Bloc compatible UNO et MEGA

## Bloc « Afficher le nombre…»

Ce bloc pilote le module Grove afficheur 4 digits branché sur une sortie numérique, ici la broche D2 correspondant au connecteur D2 du shield Arduino™ Grove.

Cet afficheur peut afficher un nombre de 0 à 9999.

Il est possible d’afficher ou de cacher les « : » de  l’afficheur.

Attention : Ce capteur prend 2 sorties numériques. Par exemple : si vous branchez l’afficheur sur D2, la broche D3 sera également occupée par l’afficheur !

Bloc compatible UNO et MEGA avec la référence 275761.

## Bloc « Afficher le texte…»

Ce bloc pilote le module Grove afficheur LCD 16x2 branché sur  le bus I2C correspondant au connecteur I2C du shield Arduino™ Grove.

Cet afficheur peut afficher 20 caractères sur 2 lignes, ligne 0 et ligne1.

Cliquer dans la zone de texte <Saisie libre> et taper votre texte pour qu’il soit lisible sur l’afficheur.

Bloc compatible UNO et MEGA avec la référence 275759.

## Bloc « Effacer le texte…»

Ce bloc pilote le module Grove afficheur LCD 16x2 branché sur  le bus I2C correspondant au connecteur I2C du shield Arduino™ Grove.

Il efface les caractères présents sur les 2 lignes, ligne 0 et ligne1.

Bloc compatible UNO et MEGA avec la référence 275759.

## Bloc « Éclairer l’écran avec la couleur…»

Ce bloc pilote la DEL RGB du module Grove afficheur LCD 16x2 branché sur  le bus I2C correspondant au connecteur I2C du shield Arduino™ Grove

La couleur de la DEL RGB se pilote via les paramètres « Rouge », « Vert » et « Bleu » de 0 à 255.

Bloc compatible UNO et MEGA avec la référence 275759.

## Bloc « Mettre la barre de LED au niveau…»

Ce bloc pilote le module Grove bargraphe LED branché sur une sortie numérique, ici la broche D2 correspondant au connecteur D2 du shield Arduino™ Grove.

Ce bargraphe possède 10 LEDs. Il se pilote de 0 à 100.

Attention : Ce capteur prend 2 sorties numériques. Par exemple : si vous branchez la barre LED sur D2, la broche D3 sera également occupée par la barre LED!

Bloc compatible UNO et MEGA avec la référence 275781.

## Bloc « Lire la température…»

Ce bloc retourne la valeur du module Grove température branché sur une entrée analogique, ici la broche A0 correspondant au connecteur A0 du shield Arduino™ Grove.

Ce bloc retourne la valeur de la température en degré Celsius, +/- 1%.

Bloc compatible UNO et MEGA avec la référence 275705.

Bloc « Lire la température (DHT11)…»

Ce bloc retourne la valeur du module Grove température et d’humidité branché sur une entrée numérique, ici  la broche D2 correspondant au connecteur D2 du shield Arduino™ Grove.

Sélectionner le type de capteur, ici présent « DHT11 » via le menu déroulant.

Ce bloc retourne la valeur de la température en degré Celsius, +/- 2°C.

Bloc compatible UNO et MEGA avec la référence 275706.

## Bloc « Lire le taux d’humidité (DHT11)…»

Ce bloc retourne la valeur du module Grove température et d’humidité branché sur une entrée numérique, ici  la broche D2 correspondant au connecteur D2 du shield Arduino™ Grove.

Sélectionner le type de capteur, ici présent « DHT11 » via le menu déroulant.

Ce bloc retourne le taux d’humidité en pourcentage, +/- 5%.

Bloc compatible UNO et MEGA avec la référence 275706.

## Bloc « Définir la vitesse du servo-moteur continu…»

Ce bloc pilote un servo-moteur à rotation continu ici la broche D2 correspondant au connecteur D2 du shield Arduino™ Grove.

Ce bloc pilote la vitesse d’un servo-moteur avec une consigne de 0 à 255. Le sens de rotation peut être inversé via le menu déroulant.

Le paramètre « trim » permet le réglage du zéro. Lorsqu’une commande de vitesse « 0 » est envoyée, incrémenter ou décrémenter cette valeur  (exemple : 5 ou -5) afin de ne pas obtenir une rotation du servo-moteur.

Bloc compatible UNO et MEGA avec les références 676366 et 315501.

## Bloc « Définir l’angle du servo-moteur …»

Ce bloc pilote un servo-moteur angulaire ici la broche D2 correspondant au connecteur D2 du shield Arduino™ Grove.

Ce bloc pilote la rotation angulaire d’un servo-moteur avec une consigne de 0 à 255.

Le paramètre « vitesse » permet le réglage la vitesse de déplacement de 0 à 100 (100 étant la vitesse maximum).

Bloc compatible UNO et MEGA avec les références 751113, 751114.

## Bloc « Allumer la LED de la broche…»

Ce bloc pilote le module Grove LED RGB 8 mm branché sur une sortie numérique ici la broche D2 correspondant au connecteur D2 du shield Arduino™ Grove.

OU

Ce bloc peut piloter jusqu’à 256 LED RGB montées en série. La première LED étant le paramètre « Allumer le LED « 0 » », la 2ème étant « Allumer le LED « 1 » ».Attention à bien respecter le sens de connexion de la LED (entrée/sortie) lors du chainage.

La couleur de la LED se pilote via les paramètres « Rouge », « Vert » et « Bleu » de 0 à 255.

Attention : Ce capteur prend 2 sorties numériques. Par exemple : si vous branchez la LED RGB sur D2, la broche D3 sera également occupée par la LED RGB!

Bloc compatible UNO et MEGA avec la référence 276558.

## Bloc « Transformer la valeur…»

Ce bloc applique une nouvelle échelle à la valeur. La valeur peut être un bloc capteur, une variable d’un actionneur ou bien l’angle d’un servomoteur.

Il faut renseigner l’échelle du capteur dans les champs «  » et mettre la nouvelle échelle souhaitée dans les champs «  ».

Cela permet par exemple de piloter la vitesse d’un servo-moteur à rotation continu (échelle : 0-255) à l’aide d’un potentiomètre (échelle : 0-1024).

Bloc compatible UNO et MEGA.

## Bloc « Lire la valeur du joystick…»

Ce bloc retourne la valeur du module Grove joystick branché sur une entrée analogique, ici la broche A0 correspondant au connecteur A0 du shield Arduino™ Grove.

Cette valeur est analogique, elle oscille de 0 à 1024.

Sélectionner l’axe désiré, X, Y ou le bouton via le menu déroulant.

Pour information, lorsque le joystick est au repos, la valeur de X e de Y est à environ 500.

Attention : Ce capteur prend 2 entrées numériques. Par exemple : si vous branchez le joystick sur A0, la broche A1 sera également occupée par le joystick!

Bloc compatible UNO et MEGA avec la référence 275759.

## Bloc « Lire la distance par ultrasons…»

Ce bloc retourne la valeur du module Grove ultrason branché sur une entrée numérique ici  la broche D2 correspondant au connecteur D2 du shield Arduino™ Grove.

Ce bloc retourne la valeur de la distance en cm.

Bloc compatible UNO et MEGA avec la référence 275730.

## Bloc « Définir la vitesse des moteurs…»

Ce bloc pilote 2 moteurs à rotation continu par l’intermédiaire du shield moteur Grove connecté sur la broche I2C correspondant au connecteur I2C du shield Arduino™ Grove.

Ce bloc pilote la rotation des moteurs par l’intermédiaire de  4 directions.

Il est possible de piloter indépendamment les moteurs à l’aide des champs       « », « G » pour gauche, « D » pour droit (échelle : 0-255).

Bloc compatible UNO et MEGA avec la référence 275710.

Les 4 cavaliers doivent être à l’état haut pour que le bloc fonctionne.

## Bloc « BT : données disponibles…»

Ce bloc permet de savoir si des données sont disponibles sur le port choisi.
La valeur retournée est de type numérique, « 0 » lorsqu’il n’y a pas de données disponibles et « 1 » lorsque des données sont disponibles sur le port série sélectionné.
Pour une connexion d’un module de communication série sur le port UART, choisir le port D0. Le module de communication devra utiliser le protocole série à une vitesse de 115 200 bauds.

Attention : Cette actionneur prend 2 sorties numériques. Par exemple : si vous branchez le Bluetooth sur D2, la broche D3 sera également occupée par le Bluetooth!

Bloc compatible UNO et MEGA avec APPInventor et la référence 275807.

## Bloc « BT envoyer la valeur…. »

Ce bloc permet d’envoyer une valeur ou état d’un capteur sur le port série choisi.
Le bloc envoie une chaine de caractères constituée de la « valeur » et utilise un préfixe servant à transmettre la donnée.
Ce préfixe permet d’envoyer plusieurs données dans un seul programme comme celle d’un potentiomètre, capteur de température, PIR en choisissant un préfixe différent pour chaque valeur.
Par exemple pour transmettre la valeur d’un potentiomètre à l’application distante, choisir un préfixe exemple « POT » et placer la donnée à transmettre après « valeur » comme ci-dessous.

Donnée

Le bloc va générer cette chaine de caractères :   POT:1023

Séparateur

Préfixe

Votre application APPInventor par exemple devra pouvoir retrouver la valeur transmise en utilisant la fonction « split at fist » afin de récupérer les données après « POT : »

Il est impératif que le préfixe soit identique dans APPIncentor et mBlock.
Pour une connexion d’un module de communication série sur le port UART, choisir le port D0.
Le module de communication devra utiliser le protocole série à une vitesse de 115 200 bauds.

Attention : Cet actionneur prend 2 sorties numériques. Par exemple : si vous branchez le Bluetooth sur D2, la broche D3 sera également occupée par le Bluetooth!
 Bloc compatible UNO et MEGA avec APPInventor et la référence 275807.

## Bloc « BT : recevoir la variable »

Ce bloc permet de recevoir une valeur  transmise sur le port série choisi.
Le bloc reçoit une chaine de caractères constituée de la « valeur » et utilise un préfixe pour identifier la donnée.
Ce préfixe permet de recevoir plusieurs données dans un seul programme comme celle d’un potentiomètre, capteur de température, PIR en choisissant un préfixe différent pour chaque valeur.
Par exemple pour recevoir la valeur d’un bouton poussoir n°1 issu d’une application de type APPInventor mon bloc doit être paramétré comme ci-dessous :

Donnée

Le bloc s’attend à recevoir cette chaine de caractères constituée de :  BP1:0

Séparateur

Préfixe

Dans APPInventor, il faudra générer cette chaine comme ci-dessous :

ou

Il est impératif que le nom de ce préfixe soit identique dans APPIncentor et mBlock.
Pour une connexion d’un module de communication série sur le port UART, choisir le port D0.
Le module de communication devra utiliser le protocole série à une vitesse de 115 200 bauds.

Attention : Cette actionneur prend 2 sorties numériques. Par exemple : si vous branchez le Bluetooth sur D2, la broche D3 sera également occupée par le Bluetooth!
 Bloc compatible UNO et MEGA avec APPInventor et la référence 275807.

Exemple de code avec un module Bluetooth 				Sous AppInventor :

et un module LED sous AppInventor sous mBlock:

## Bloc « Lire le taux d’humidité …»

Ce bloc retourne la valeur du taux d’humidité sur l’entrée analogique, ici la broche A0 correspondant au connecteur A0 du shield Arduino™ Grove.

Cette valeur est reconditionnée, c’est-à-dire le résultat n’est pas sur 0 à 1024 mais 0, 1 ou 2.

0 indique un terrain sec (valeur analogique comprise entre 0  et 300).

1 indique un terrain humide (valeur analogique comprise entre 300  et 650).

2 indique un terrain gorgé d’eau (valeur analogique comprise entre 650  et 950).

Grâce à cela, il est plus facile d’utiliser ce capteur dans votre programmation.

Bloc compatible UNO et MEGA avec la référence 275707.

## Bloc « Lire la température (DHT22)…»

Ce bloc retourne la valeur du module Grove température et d’humidité HD branché sur une entrée numérique, ici la broche D2 correspondant au connecteur D2 du shield Arduino™ Grove.

Sélectionner le type de capteur, ici présent « DHT22 » via le menu déroulant.

Ce bloc retourne la valeur de la température en degré Celsius, +/- 0.5°C.

Bloc compatible UNO et MEGA avec la référence 276320.

## Bloc « Lire le taux d’humidité (DHT22)…»

Ce bloc retourne la valeur du module Grove température et d’humidité HD branché sur une entrée numérique, ici, la broche D2 correspondant au connecteur D2 du shield Arduino™ Grove.

Sélectionner le type de capteur, ici présent « DHT22» via le menu déroulant.

Ce bloc retourne le taux d’humidité en pourcentage, +/- 2%.

Bloc compatible UNO et MEGA avec la référence 276320.

## Bloc « Lire la température (BMP280)…»

Ce bloc retourne la valeur du module Grove température et pression  branché sur une entrée numérique, ici, la broche D2 correspondant au connecteur D2 du shield Arduino™ Grove.

Ce bloc retourne la valeur de la température en degré Celsius, +/- 1°C.

Attention : ce capteur prend 2 entrées numériques. Par exemple : si vous branchez le capteur sur D2, la broche D3 sera également occupée par le capteur!

Bloc compatible UNO et MEGA avec la référence 276302.

## Bloc « Lire la pression atmosphérique (BMP280)…»

Ce bloc retourne la valeur du module Grove température et pression  branché sur une entrée numérique, ici,  la broche D2 correspondant au connecteur D2 du shield Arduino™ Grove.

Ce bloc retourne la valeur de la pression atmosphérique en hectopascal, +/-1 hPa.

Attention : ce capteur prend 2 entrées numériques. Par exemple : si vous branchez le capteur sur D2, la broche D3 sera également occupée par le capteur!

Bloc compatible UNO et MEGA avec la référence 276302.

## Bloc « RFID disponible »

Ce bloc permet de savoir si un badge RFID a été lu.
La valeur retournée est de type numérique, « 0 » lorsqu’il n’y a pas de données disponibles donc pas de lecture de badge et « 1 » lorsque des données sont disponibles donc un badge a été présenté sur le lecteur.

Attention : Ce capteur prend 2 entrées numériques. Par exemple : si vous branchez le capteur RFID sur D2, la broche D3 sera également occupée par le capteur!

Bloc compatible UNO et MEGA doit être utilisé avec le bloc et le capteur RFID 275715.

## Bloc « Lire la valeur du capteur RFID…»

Ce bloc permet de lire le numéro d’un badge RFID du module Grove RFID branché sur une entrée numérique, ici, la broche D2 correspondant au connecteur D2 du shield Arduino™ Grove.

Pour une connexion d’un module de communication série sur le port UART, choisir le port D0.

Le bloc reçoit une chaine de caractères correspondant au numéro de série du badge.
Chaque badge possède un numéro unique.

Afin de laisser le temps au module de lire le badge, placer une tempo systématiquement d’1 seconde après ce bloc.

Attention : Ce capteur prend 2 entrées numériques. Par exemple : si vous branchez le capteur RFID sur D2, la broche D3 sera également occupée par le capteur!

Bloc compatible UNO et MEGA avec la référence 275715.

Exemple de code avec une variable et un module RFID:

## Bloc « RF433 disponible »

Ce bloc permet de savoir si un signal RF433 Mhz a été reçu.
La valeur retournée est de type numérique, « 0 » lorsqu’il n’y a pas de données disponibles donc pas de lecture de badge et « 1 » lorsque des données sont disponibles donc un badge a été présenté sur le lecteur.
 Bloc compatible UNO et MEGA avec la référence 275793.

## Bloc « Lire la valeur du capteur RF433…»

Ce bloc permet de lire une valeur ou une chaîne de caractères envoyées via un signal modulé de 433MHz. Il se branche sur une entrée numérique (D2 à D8) du Shield  Arduino™ Grove.

Bloc compatible UNO et MEGA avec la référence 275793.

Exemple de code avec un afficheur LCD et un module RF433:

Bloc « Envoyer la valeur … par le capteur RF233… »

Ce bloc permet d’envoyer une valeur ou un caractère sur un signal 433MHz sur une sortie numérique du Shield Arduino™ (ici D2).

Bloc compatible UNO et MEGA avec la référence 275793.

## Bloc « Actionner le fonction du lecteur MP3…»

Ce bloc permet de piloter le module MP3 branché sur une sortie numérique, ici, la broche D2 correspondant au connecteur D2 du shield Arduino™ Grove.

Pour une connexion d’un module de communication série sur le port UART, choisir le port D0.

Ce bloc permet de piloter la lecture, pause, reprise, suivant, précédent, mode boucle, volume +, volume -.

Ces actions sont disponibles dans le menu déroulant.

Il est possible de piloter ce bloc à l’aide d’une variable.

Voici la liste des actions avec sa correspondance numérique:

Lecture =1, pause =2, reprise =3, suivant =4, précédent =5, mode boucle =6, volume + =7, volume - =8.

Attention : Cette actionneur prend 2 entrées numériques. Par exemple : si vous branchez le lecteur MP3 sur D2, la broche D3 sera également occupée par l’actionneur!

Bloc compatible UNO et MEGA avec la référence 276294.

## Bloc « Lire l’axe de l’accéléromètre»

Ce bloc retourne la valeur du module Grove accéléromètre branché sur la broche I2C correspondant au connecteur I2C du shield Arduino™ Grove.

Ce bloc permet d’optenir la valeur de l’accéléromètre pour les axe X, Y et Z, séléctionnée à partir du menu déroulant.

Le repère présent dans le coin de la carte vous permettra de vous repérer dans l’espace .

Attention : Ce capteur prend 2 entrées numériques. Par exemple : si vous branchez l’accéléromètre sur D2, la broche D3 sera également occupée par le capteur!

Bloc compatible MEGA avec la référence 275751.

## Bloc « Lire l’axe de la boussole»

Ce bloc retourne la valeur du module Grove boussole ou compas branché sur la broche I2C correspondant au connecteur I2C du shield Arduino™ Grove.

Ce bloc permet d’optenir la valeur en degré lors de son déplacement autour un axe de rotation X, Y et Z, séléctionné à partir du menu déroulant.

La valeur retournée par le bloc est de 0 à 360, +/- 2°.

Le repère présent dans le coin de la carte vous permettra de vous repérer dans l’espace.

Attention : Ce capteur prend 2 entrées numériques. Par exemple : si vous branchez la boussole sur D2, la broche D3 sera également occupée par le capteur!

Bloc compatible MEGA avec la référence 275751.

## Bloc « Allumer la Led du ruban…»

Ce bloc permet de piloter le module Grove LED WS2812 branché sur une sortie numérique de la broche D2 correspondant au connecteur D2 du shield Arduino™ Grove.

Ce bloc permet de piloter une LED afin de développer son propre effet lumineux.

Le paramètre  correspond au numéro de la LED à piloter.

Il faut indiquer également le nombre de LED du ruban , ici 30 pour un ruban de 1m.

Indiquer la couleur de la LED que vous souhaitez piloter avec un code RVB.  (ici la couleur blanche).

Bloc compatible MEGA avec la référence 275888.

## Bloc « Régler l’intensité du ruban…»

Ce bloc permet de paramétrer l’intensité lumineuse des LED s du module Grove LED WS2812 branché sur une sortie numérique de la broche D2 correspondant au connecteur D2 du shield Arduino™ Grove.

Ce bloc pilote l’intensité lumineuse des LEDs du ruban, consigne de 0 à 255 .

Il faut indiquer également le nombre de LED du ruban , ici 30 pour un ruban de 1m.

Ce bloc est comme un bloc d’initialisation, il est à mettre une seule fois.

Pour que la valeur soit prise en compte, après chaque changement, faire un reset de la carte.

Bloc compatible MEGA avec la référence 275888.

## Bloc « Lancer l’effet sur le ruban…»

Ce bloc permet de lancer des effets sur le module Grove LED WS2812 branché sur une sortie numérique de la broche D2 correspondant au connecteur D2 du shield Arduino™ Grove.

Ce bloc permet de lancer différent effet lumineux comme Uni,Fondu, Arc en ciel 1, Arc en ciel 2, Vogue, Cylon et Cascade via le menu déroulant.

Il est possible de piloter ce bloc à l’aide d’une variable.

Voici la liste des actions avec sa correspondance numérique:

Uni= 0, Fondu= 1, Arc en ciel 1= 2, Arc en ciel 2= 3, Vogue= 4, Cylon= 5 et Cascade= 6.

Il faut indiquer également le nombre de LED du ruban , ici 30 pour un ruban de 1m.

Lorsque l’effet le permet, il est possible d’indiquer la couleur des LEDs via le code RVB.  (ici la couleur blanche).

Bloc compatible MEGA avec la référence 275888.

# Utilisation de l’extension RobUno

Notre extension est exclusivement compatible avec les carte Arduino™ Uno et le robot Robuno.

Ci-dessous voici comment utiliser ces nouveaux blocs Arduino™ & Robuno :

Tous nos blocs RobUno  fonctionnent en mode Online (via le microprogramme) et en mode Offline (en téléversement).

## Bloc « Générer le code…»

Il est nécessaire, lorsque vous souhaitez fonctionner en Offline et donc transférer votre programme dans la carte Arduino™.

Il suffit de la placer en tête de votre programme.

## Bloc « Déplacer le robot…»

Ce bloc pilote 2 moteurs à rotation continu par l’intermédiaire du shield

RobUno connecté sur votre carte Arduino™.

Ce bloc pilote la rotation des moteurs par l’intermédiaire de  4 directions.

Il est possible de piloter la vitesse de déplacement du robot  à l’aide du champ vitesse  (échelle : 0-255).

## Bloc « Stopper le robot»

Ce bloc stoppe la rotation de moteur.

## Bloc « Lire la valeur de la LDR…»

Ce bloc retourne la valeur des photorésistances ou LDR connecté sur le shield RobUno.

Cette valeur est analogique, elle oscille de 0 à 1024.

Le menu déroulant permet de sélectionner la LDR gauche ou droite.

## Bloc « Mettre la led rouge…»

Ce bloc pilote les sorties numériques de la « led rouge », « la led blanche », « le buzzer » et « la  broche libre » du shield Rushield du RobUno.

Cette valeur est numérique donc 0 pour un état bas ou 1 pour un état haut.

Dans le menu déroulant la liste des actionneurs disponibles :

## Bloc « Lire l’état logique de la moustache… »

Ce bloc retourne la valeur des entrées numériques des moustaches du RobUno.

Cette valeur est numérique donc 0 pour un état bas ou 1 pour un état haut.

Le menu déroulant permet de sélectionner la moustache « gauche » ou « droite ».

Bloc « Passer en mode Servo… »

Ce bloc permet de pouvoir commander les 2  Servo-moteurs si votre RobUno en est équipé.

Il doit se placer en début de programme (1 seule fois suffit).

Rappel des connexions  du shield RUSHIELD du RobUno :

| Repère sur la carte | Capteurs |
| --- | --- |
| A0 | Photorésistance |
| A1 | Photorésistance |

| Repère sur la carte | Capteurs/Actionneurs |
| --- | --- |
| 13 | Buzzer |
| 12 | Sens moteur 1 |
| 11 | Sens moteur 2 |
| 10 | Vitesse moteur 1 |
| 9 | Vitesse moteur 2 |
| 8 | Del blanche |
| 7 | Del rouge |
| 6 | Sens et vitesse Servo 1 |
| 5 | Sens et vitesse Servo 2 |
| 4 | détections libres (tout ou rien) |
| 3 | Moustache gauche |
| 2 | Moustache droite |

# Dépannage

| Dysfonctionnement | Cause probable | Intervention |
| --- | --- | --- |
| La carte de programmation ne répond plus | Perte de connexion avec la carte de programmation | La connexion de la carte dans la barre de tache |
|  | Mauvais firmware téléversé | Sélectionner la carte de programmation dans le menu « Choix de la carte » |
|  | Pas de firmware dans la carte | Téléverser le firmware dans la carte de programmation dans le menu « Connecter » puis « Mettre à jours le microprogramme » |
|  | Problème de connexion à l’ordinateur | Vérifier la connexion du câble USB entre la carte de programmation et l’ordinateur |
| Les modules Grove fonctionne plus ou mal | Alimentation réglée sur 3V | Commuter l’interrupteur du shield Grove sur la tension 5V |
| Erreur de compilation servomoteur | Librairies TS présentes dans « Mes documents/Arduino/librairies » | Supprimer le dossier TS présent dans « Mes documents/Arduino/librairies » et redémarrer mBlock |
| Les extensions TS n’apparaissent pas après leur intégration | Problème d’ajout de l’extension | Cliquer sur « Choix des extensions », puis « Restaurer les extensions » et « Vider le cache » et redémarrer mBlock. Recommencer le processus d’ajout des extensions |
| Le PC ne reconnait pas la carte Arduino™ | Pilotes sur le PC non installés ou problème de connectique USB | Installer les pilotes nécessaires au fonctionnement à l’aide du menu « Connecter » puis « Installer les pilotes Arduino », vérifier le câble USB |
| Autres |  | Rendez-cous sur la rubrique « Questions fréquentes » de notre site internet ici. |

# Utilisation de l’extension LEDEVO

Notre extension est exclusivement compatible avec la carte Arduino™ Uno et la matrice LED – LEDEVO ref.276626

Ci-dessous voici comment utiliser ces nouveaux blocs Arduino™ & LEDEVO :

## Bloc « Générer le sode»

Ce bloc  est disponible sous l’extension UNO et grove précédemment installée.

## Bloc « Allumer/ Eteinde le pixel…»

Ce bloc pilote les 64 sorties numériques de la « matrice led ». Vous pouvez allumer ou

éteindre les pixels les uns à la suite des autres en mentionnant les coordonnées

du pixel. Cette valeur est numérique.

## Bloc « Inverser le pixel…»

Ce bloc permet d’inverser la valeur éteindre ou allumer du pixel en mentionnant

les coordonnées du pixel. Cette valeur est numérique.

## Bloc « Afficher le nombre…»

Ce bloc permet d’afficher un nombre de 0 à 99 sur la matrice LED.

## Bloc « Afficher le caractère…»

Ce bloc permet d’afficher un caractère de A à Z sur la matrice LED.

## Bloc « Afficher le symbole…»

Ce bloc permet d’afficher un symbole depuis le bandeau déroulant sur la matrice LED.

## Bloc « le bouton … est appuyé»

Ce bloc permet de récupérer l’information d’appuis des boutons du

pavé numérique 5 boutons.

Cette valeur est numérique donc 0 pour un état bas ou 1 pour un

état haut.

Le menu déroulant permet de sélectionner le bouton en question.

## Bloc « le bouton … est relaché»

Ce bloc permet de récupérer l’information de relâchement des

boutons du pavé numérique 5 boutons.

Cette valeur est numérique donc 0 pour un état bas ou 1 pour un état haut.

Le menu déroulant permet de sélectionner le bouton en question.

## Bloc « (Re)démarrer le jeu»

Ce bloc permet de démarrer le jeu que vous programmer ou de le redémarrer.

## Bloc « Diriger le serpent …»

Ce bloc permet d’orienter dans le jeu du « serpent » le sens d’avance du serpent,

grâce au bandeau déroulant.

## Bloc « Le serpent est dans un mur»

Ce bloc permet de détecter si le serpent est rentré dans un mur, donc dans une paroi de la matrice LED.

## Bloc « Le serpent est dans lui-même »

Ce bloc permet de détecter si le serpent se touche lui-même.

## Bloc « Le serpent mange »

Ce bloc permet de détecter si le serpent mange. Le serpent rentre en contact avec un pixel allumé sur la matrice LED.

## Bloc « Faire grandir le serpent »

Ce bloc permet de rajouter un pixel à la longueur du serpent.

## Bloc « Accélérer le serpent »

Ce bloc permet d’augmenter la vitesse de déplacement du serpent.

## Bloc « Ralentir le serpent »

Ce bloc permet de diminuer la vitesse de déplacement du serpent.

## Bloc « Taille du serpent »

Ce bloc permet de jouer sur la taille du serpent.

## Bloc « Taille du serpent »

Ce bloc permet de terminer la partie en cours.